ДОГОВОР №  26-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                                   «27» февраля  2024 г.

АО «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФОРМАН» (ООО «СК ФОРМАН») в лице генерального директора Веремеенко С.С., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ - ремонт помещений 3-го этажа эксплуатационного участка, включающий демонтаж кирпичных и устройство ГКЛ  перегородок, ремонт потолков, стен с заменой дверных заполнений и полов с устройством сухой стяжки по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3, здание котельной.

1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметой (Приложение № 2) к договору.

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. Срок действия договора

  - Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

- Стоимость работ и расчеты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 420 143 (Один миллион четыреста двадцать тысяч сто сорок три) рубля 61 коп., без НДС.

Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 рабочих дней.

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 21 календарный день.

5. Обязательства сторон

5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям;

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.

- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

- Гарантия

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

- Особые условия

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

  - Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

  - Претензионный порядок разрешения споров обязателен.

  - Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

  - При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

  - Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

  - В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.

- Приложение к договору

К договору прилагаются:

  - Техническое задание (Приложение № 1).

  - Смета (Приложение № 2).

- Адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: АО «Выборгтеплоэнерго» 188800, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Сухова д.2 Тел.\факс (81378)26587; 21483 ИНН4704062064КПП 470401001 р/с 40702810055390000440 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 ОГРН 1054700176893 ОКПО 75115131 Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго» _________________ А.В. Кривонос | ПОДРЯДЧИК: ООО «СК ФОРМАН» 188800, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Мира, д.8А, офис 777 E-mail: compforman@mail.ru ИНН 4704090897, КПП 470401001 р/с 40702810255390000033 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 ОГРН 1124704004150 Генеральный директор ООО «СК ФОРМАН» _________________ С.С. Веремеенко |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору подряда № 26-24-ЕП от «27»  февраля  2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

- Предмет закупки, цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение работ по ремонту помещений 3-го этажа эксплуатационного участка, включающие демонтаж кирпичных и устройство ГКЛ  перегородок, ремонт потолков, стен с заменой дверных заполнений и полов с устройством сухой стяжки по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3, здание котельной.

2. Цена договора составляет – 1 420 143 руб.61 коп. (Один миллион четыреста двадцать тысяч сто сорок три рубля 61 коп), без НДС.

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1.  Целью закупки является проведение работ по ремонту помещений 3-го этажа эксплуатационного участка,  по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3.

2. Основанием для проведения закупки являются: улучшение условий труда сотрудников эксплуатации.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1.Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д.3.

2. Срок выполнения работ: - 21 календарный день.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»;

-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;

-СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции», Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

-СП 29.13330.2011. « Полы».

- ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей»;

- ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные»;

-СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо в письменном виде за 3 дня до начала производства работ уведомить Заказчика о начале работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда.

3. До начала производства работ необходимо:

3.1. получить тех. условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить ежедневную фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ.

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде.

5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников. Рабочее помещение предоставляет Заказчик на территории предприятия.

- Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ.

6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7. Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работы.

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ.

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.

Ведомость объёмов работ

| Ремонт помещений 3-го этажа здания котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, г. Выборг, ул. Песочная, 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы 3 этаж |  |  |  |  |
| Демонтаж металлоконструкций ограждения лестничного проема |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж защитных ограждений оборудования (лестница) | 1 т конструкций | 0,058415 |  |
| 2 | Демонтаж Кронштейна «Переход» на: стене | 1 шт. | 1 |  |
| Увеличение площади дверного проема |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м. Сущ.перемычка: лист толщ.3 мм, уголок 80х50 | 1 т конструкций | 0,0199632 |  |
| 4 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,028 |  |
| 5 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,2541 |  |
| Демонтаж конструкций помещений 3 этажа здания |  |  |  |  |
| 6 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,333 |  |
| 7 | Снятие наличников (только в проеме между корпусами) | 100 м наличников | 0,098 |  |
| 8 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0666 |  |
| 9 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |  |
| 10 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,01 |  |
| 11 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,427 |  |
| 12 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,6774 |  |
| 13 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,4504 |  |
| 14 | Разборка. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,098 |  |
| 15 | Разборка. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,136 |  |
| 16 | Разборка: кирпичных стен (перегородки) | 1 м3 | 6,055 |  |
| Раздел 2. Демонтаж электротехнический элементов и конструкций |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,11 |  |
| 18 | Демонтаж. Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,02 |  |
| 19 | Демонтаж: выключателей, розеток (выключатель - 6 шт., розетка - 5 шт.) | 100 шт. | 0,11 |  |
| 20 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м труб | 0,7 |  |
| 21 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1 |  |
| Раздел 3. Погрузка, вывоз и размещение строительного мусора на полигоне РАСЭМ |  |  |  |  |
| 22 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 15,1288341 |  |
| 23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 15,1288341 |  |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 15,1288341 |  |
| 25 | Услуги по предоставлению контейнера под строительный мусор 8 м3 | шт | 2 |  |
| 26 | Размещение и утилизация мусора строительного | м3 | 11,6375647 |  |
| Раздел 4. Ремонт потолков |  |  |  |  |
| 27 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 0,7783 |  |
| 28 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0,24 |  |
| Раздел 5. Ремонт полов помещений в осях А-В |  |  |  |  |
| Зашивка лестничного проема в кабинете ИТР |  |  |  |  |
| 29 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами | 1 т | 0,02416 |  |
| 30 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных | 100 м2 пола | 0,02 |  |
| Ремонт полов |  |  |  |  |
| 31 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,7783 |  |
| 32 | Укладка лаг: по плитам перекрытий. Направляющие (маяки) | 100 м2 пола | 0,7783 |  |
| 33 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 4,6698 |  |
| 34 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,7783 |  |
| 35 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,7783 |  |
| 36 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,046 |  |
| 37 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,679 |  |
| Раздел 6. Ремонт стен |  |  |  |  |
| 38 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,08 |  |
| Усиление проема |  |  |  |  |
| 39 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами. Уголок 80х80, вес 6,78 кг/п.м. | 1 т | 0,065252 |  |
| 40 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами. Полоса 40х4 | 1 т | 0,00315 |  |
| 41 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,031 |  |
| 42 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2. | 100 м2 проемов | 0,021 |  |
| Устройство перегородок |  |  |  |  |
| 43 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,2908 |  |
| 44 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: зданий промышленных предприятий. Двери- 2 шт и оконный проем | 100 шт. проемов | 0,03 |  |
| 45 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2. В перегородках ГКЛ | 100 м2 проемов | 0,021 |  |
| 46 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0072 |  |
| 47 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,268 |  |
| 48 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2. Дверное полотно с остеклением | 100 м2 проемов | 0,021 |  |
| Обшивка стен ГКЛ |  |  |  |  |
| 49 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(экструдир.пенополистирол) | 1 м3 изоляции | 0,4488 |  |
| 50 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,523 |  |
| Отделочные работы по стенам |  |  |  |  |
| 51 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов | 100 м2 промытой поверхности | 0,444 |  |
| 52 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 44,4 |  |
| 53 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,444 |  |
| 54 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,444 |  |
| 55 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,444 |  |
| 56 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,5532 |  |
| 57 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,1988 |  |
| 58 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,5118 |  |
| 59 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 1,752 |  |
| Раздел 7. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 60 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,7 |  |
| 61 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,7 |  |
| 62 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,5 |  |
| 63 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,6 |  |
| 64 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,4 |  |
| 65 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж существующего извещателей | 1 шт. | 12 |  |
| 66 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,12 |  |
| 67 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 68 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 69 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 |  |
| 70 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,24 |  |

| Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго» ________________/А.В. Кривонос/ м.п. | Генеральный директор ООО «СК Форман» ________________ /С.С. Веремеенко/ м.п. |
| --- | --- |